ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

ТЕНТОВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП UAT-SCFG 9226,01 (БОРТОВОЙ)

объёмом 92 м3

Общие характеристики

Тип: 3-х осный тентовый полуприцеп предназначен для эксплуатации с 2-х осным седельным тягачом с высотой седельно-сцепного устройства (ССУ) 1120 - 1150 мм и допустимой нагрузкой на ССУ, 
не более 12 000 кг.

Назначение: Для международных и междугородних перевозок грузов не требующих особых температурных условий хранения и транспортировки. Особенно удобен данный вид полуприцепов для перевозки длинномерных неделимых грузов, которые невозможно транспортировать отдельными частями. Полуприцеп предназначен для эксплуатации на дорогах общей сети.

Особенности: Полуприцеп оборудован тентом, съёмными алюминиевыми бортами, 3-мя парами боковых стоек, передней стенкой и задними стойками, связанных между собой алюминиевыми перекладинами, также задними алюминиевыми распашными дверьми. Крыша и боковые части тента могут полностью либо частично сдвигаться за счет специальных устройств.

Габаритные размеры и весовые параметры полуприцепа

-	Высота седельно-сцепного, с нагрузкой				1116÷1150 мм

-	Габаритная длина 							13 900 мм

-	Внутренняя длина кузова						13 640мм

-	Габаритная ширина							2 550 мм

-	Внутренняя ширина кузова						2 480 мм

-	Габаритная высота							3 990 мм

-	Высота загрузочная до элементов крыши 				2 740 мм

-	Дорожный просвет 							320 мм

-	Колесная база, от шкворня						6 300 мм

-	Межосевое расстояние						1 310 мм

-	Передний свес полуприцепа						1 695 мм

-	Внутренний радиус передней части полуприцепа			2 135 мм

-	Радиус габарита передней части полуприцепа			2 040 мм

-	Колея	2 040 мм

-	Внутренний объем кузова						92 м3

-	Максимальная масса снаряженного полуприцепа			7 400 кг

-	Масса перевозимого груза техн. / регламен.				31 900 / 25 600 кг

-	Полная масса полуприцепа техн. / регламен.				39 000 / 33 000 кг

-	Распределение полной массы полуприцепа в составе с 2-осным тягачом:

- нагрузка на седельно-сцепное устройство				12 000 кг

- нагрузка на оси полуприцепа техн. / регламен.			27 000 / 24 000 кг

- Шасси

-	Рама: Усиленная, сварная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из конструкционной стали повышенной прочности.

-	Опорная плита с 2-дюймовым (50,8 мм) шкворнем фирмы «JOST» или «OMC».

-	Опорное устройство грузоподъемностью 24 000 кг фирмы «OMC», c механическим приводом и односторонним управлением справа.

-	Корзина под запасное колесо - 2 шт., одно запасное колесо для полуприцепа в комплекте.

-	Заднее защитное устройство.

-	Боковые защитные устройства (алюминиевые) - подъемные.

-	Пластиковые крылья на всех колесах.

- Осевые агрегаты, подвеска и шины

-	Осевые агрегаты усиленные, дискового типа, SAF

-	Технически допустимая грузоподъемность осевого агрегата, не менее 9 000 кг.

-	Подвеска осевых агрегатов - пневморессорная.

-	Подъёмный 1-осевой агрегат с функцией автоматического опускания при нагрузке.

-	Шины 385/65 R22,5 - 7 штук (6+1)

-	Стальные диски 11,75 х 22,5 - 7 штук (6+1)

- Тормозная система- KNORR BREMSE (Венгрия)

-	Тормозная система с электронным управлением EBS типа 2S/2M, с системой устойчивости к опрокидыванию RSS.

-	Привод рабочей тормозной системы: пневматический, двухконтурный.

-	Тормозные механизмы дискового типа, антиблокировочная система тормозов ABS.

-	Стояночный тормоз: полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на тормозных механизмах вторых и третьих осевых агрегатов.

-	Клапан растормаживания.

-	2 присоединительные головки подключения пневмосистемы полуприцепа.

-	Розетки ABS / EBS по ISO 7638.

- Электрическое оборудование – SERTPLAS (Турция)

-	Напряжение бортовой сети - 24 В.

-	Многокамерные задние фонари с интегрированным треугольным отражателем.

-	Фонари освещения номерного знака, габаритные фонари (белые спереди и красные сзади), боковые фонари (оранжевые) и задние выносные габаритные фонари комбинированного типа.

-	2 шт. - 7-полюсных по DIN ISO 3731, DIN ISO 1185 и 1 шт.

- Надстройка- Nevpa (Турция)

-	Передний стенка из профиля и стального гнутого листа.

-	Задний стальной портал с алюминиевыми воротами, оснащенные запорными механизмами.

-	3 ряда стальных съемных средних стоек слева и справа (все стойки с четырьмя карманами под алюминиевые перекладины).

-	4 пары боковых бортов слева и справа высотой 600 мм из анодированного алюминия.

-	Сдвижной каркас крыши с тентом (морозостойкого исполнения) из ПВХ, с сдвижным механизмом EDSCHA.

-	Боковые шторные сдвижные механизмы с тентом, механизм натяжения и фиксации его.

-	Крепёжные кольца на стойках для перетяжки ремнями кузова по диагонали.

-	Складная лестница в задней части полуприцепа.

-	Отверстия под коники 80*80 мм с двух сторон – 16 штук.

- Покраска

-	Лакокрасочное покрытие рамы, шасси и металлических частей полуприцепа выполняется из качественных материалов, что обеспечивает защиту от коррозии.

- Дополнительно

- 	Ящики для транспортирования коников.

-	2 противооткатных упора.

-	Ящик для инструментов.

-	Руководство по эксплуатации.

-	Сертификат соответствия.