Самосвал FAW 8x4 (CA3310P66K24T4E5-420 л.с.)

|  | Характеристика автомобиля | Обычный/Нарощенный кузов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность |  | 23 580/22 940 кг |
| 2 | Снаряженная масса |  | 19 020/19 660 кг |
| 3 | Нагрузка на переднюю ось 1 (в загр. сост-ии) |  | 7 500 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось 2 (в загр. сост-ии) |  | 7 500 кг |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. сост-ии) |  | 27 600 кг |
| 6 | Максимальная разрешенная масса |  | 42 600 кг |
| 7 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) |  | 10 290 х 2 495 х 3 450 мм |
| 8 | Размер кузова |  | 7 400 x 2 300 x 1 500 /2 000мм |
| 9 | Колесная база(мм) |  | 2 100 + 3 600 + 1 350 мм |
| 10 | Колея передних колес |  | 2 020 мм |
| 11 | Колея задних колес |  | 1 878 мм |
| 12 | Мин. клиренс |  | 320 мм |
| 13 | Максимальная скорость |  | 90 км/ч |
| 14 | Мин. диаметр разворота |  | 21 м |
| 15 | Двигатель |  | CA6DM2-42E51 |
| 16 | Макс. мощность (кВт/л.с.) |  | 309 кВт / 420 л.с. |
| 17 | Макс. крутящий момент |  | 2 100 Нм / 1300 об/мин |
| 18 | Объем двигателя |  | 11.05 л. |
| 19 | Экологический класс |  | EURO 5 |
| 20 | ТНВД |  | BOSCH, CPN2.2+ —6DN1 |
| 21 | Форсунки |  | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| 22 | Турбокомпрессор |  | HOLSET, HX55W |
| 23 | Сцепление |  | YIDONG Ф430 |
| 24 | КПП с КОМ |  | FAST, 12JSD220TA-B |
| 25 | Ведущий мост |  | Hub-reduction Ratio 5.921 |
| 26 | Шины |  | 315/80 R22.5 |
| 27 | Автоматический регулятор тормозов |  | Haldex |
| 28 | Антиблокировочная тормозная система |  | WABCO |
| 29 | Узел воздухоосушителя и клапаны |  | WABCO |
| 30 | Кабина со спальным местом |  | да |
| 31 | Пневматическое сиденье водителя |  | да |
| 32 | Двухступенчатая подножка |  | да |
| 33 | Кондиционер |  | да |
| 34 | Автомагнитола |  | да |
| 35 | Топливный бак |  | 400 л. |
| 36 | Инструменты |  | да |
| 37 | Аварийный знак |  | да |
| 38 | Огнетушитель |  | да |
| 39 | Держатель запасного колеса |  | да |
| 40 | Антикоррозийная обработка рамы |  | да |
| 41 | Система подъема кузова |  | Tianma |
| 42 | Подогрев кузова |  | да |
| 43 | Тент на кузов (водонепроницаемый) |  | нет |
| 44 | Противооткатные брусья |  | да |
| 45 | Цвет кабины |  | Белый |
| 46 | Цвет кузова |  | Серый |
| 47 | Мочевина |  | 40 л. |