САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 924940-33H1 С ПЛАТФОРМОЙ ОБЪЕМОМ 33 КУБ. М.

Допустимая полная масса 47 700 кг

Нагрузка на заднюю тележку 36 000 кг

Нагрузка на ССУ 12 000 кг

Собственная масса от 9 400 кг

Высота ССУ от 1200 мм

Габаритная длина 10 670 мм

Габаритная ширина 2 550 мм

Габаритная высота 3 170 мм

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

Рама из высокопрочной стали марки S700 MC и S500 MC

Площадка для работы с тентом в соответствии с требованиями охраны труда

Механическое опорное устройство

Складной заднее защитное устройства для работы с асфальтоукладчиком

КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

Платформа выполнена в виде «Half-Pipe»

Платформа из высокопрочной стали марки S500 MC

Боковые борта толщиной 5 мм

Основание толщиной 6 мм

Запоры заднего борта открываются автоматически при подъеме платформы на 5°

Съемный задний лоток

Максимальный угол подъема платформы 48°

задний борт: на верхней навеске, открывается автоматически при подъёме кузова;

тент с наматывающим устройством, каркас тента, балкон-площадка с лесенкой для обслуживания тента.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидроцилиндр AMP (FE5-191x6180)

ОСИ И ПОДВЕСКА

Пневматическая подвеска, 4 оси 9 тонн в усиленном исполнении BPW

Усиленные амортизаторы для тяжелых дорожных условий;

межосевое расстояние 1 310 мм;

2 передние оси подъемные

электроуправление подъема передней подъемной оси

вторая подъемная ось автоматическая

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабанные тормозные механизмы

ABS SORL 2S/2M

Система мониторинга осевых нагрузок AXISLOAD

автоматическая регулировка тормозов;

стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккамуляторов.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Двухконтурная со светодиодной оптикой ERMAX

двухпроводная система, рабочее напряжение 24V BPW;

два задних гибридных комбинированных фонаря;

два фонаря полного габарита;

два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;

шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;

два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, установленных на задних фанарях.

ШИНЫ И ДИСКИ

Стальные диски 11,75х22,5, шины КАМА 385/65R22,5

Количество колес 8 и 1 запасное колесо установлено под РАМОЙ Полуприцепа.

Диски ЧКПЗ

Крылья

ПОКРАСКА

Покраска в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий

все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;

цвет рамы – черный;

цвет кузова – желтый.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крепление запасного колеса для полуприцепа и для автомобиля

Рукомойник с диспенсером

Инструментальный ящик

8 полных крыльев, резиновые брызговики на двух задних крыльях;

2 стопорных башмака с держателем;

держатель для одного запасного колеса;

задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН; светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.