Седельный тягач

SITRAK C7H-MAX G480 4×2

| Основные данные |  |
| --- | --- |
| Cнаряженная масса, кг Нагрузка на ССУ кг | 7 800 11 500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 41 800 (65 000)* |

| Тех. допустимая полная масса, кг | 18 000 |
| --- | --- |
| - На переднюю ось, кг | 7 000 |
| - На заднюю ось, кг | 13 000 |
| Высота ССУ JOST 2", мм | 1160 / 1130 |

| Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26) |  |
| --- | --- |

- Экологический класс - ЕВРО V

- Мощность двигателя 480 л.с.

- Крутящий момент 2300 Нм при 1050…1400 мин -1

- Круиз-контроль

- Моторный тормоз (EVB)

- Топливная система Bosch Common Rail

| Трансмиссия |  |
| --- | --- |

- Колесная формула 4х2

- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD  12+4 передачи

- КОМ NH/4с

- Ретардер

- Ведущий мост с гипоидной передачей (лицензия MAN)

- Передаточное число i=2,71

- Блокировка дифференциала заднего моста

| Шасси |  |
| --- | --- |

- Подвеска передняя - параболические рессоры 7 т.

- Подвеска задняя пневматическая -  13 т.

- Стабилизаторы поперечной устойчивости

- Топливный бак алюминиевый 860 + 400 л.

- Рулевое управление Bosch

- Электронная тормозная система EBS WABCO

- Дисковые тормоза

- Шины 315/70R22,5

- Пластиковый бампер

- Электронная система курсовой устойчивости ESC

- Рама (лицензия MAN), лонжероны  270х85х8 мм

| Кабина |  |
| --- | --- |

- C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN)

- Цвет кабины белый

- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами

- Электростеклоподъемники боковых дверей

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Кондиционер (автоматический климат-контроль)

- Люк на крыше с электроприводом

- Приборная панель 7 дюймов. Сенсорный экран мультимедиа 12,3 дюйма. USB. Bluetooth. 4 камеры внешнего обзора.

- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске

- Холодильник

- Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)

- Верхний и боковые обтекатели

- LED – светодиодная фары + дневные ходовые огни

| «Зимний» пакет |  |
| --- | --- |

- Аккумуляторы 2х240 Ач

- Топливный фильтр типа Fleetguard с электроподогревом

- Теплоизоляция кабины

- Электрообогрев зеркал заднего вида

- Автономный отопитель кабины 4 кВт

* технически допустимая

*** изображения могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений