КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Прицеп самосвальный задней разгрузки, предназначен для перевозки сыпучих строительных промышленных грузов. Кузов цельнометаллический полукруглого сечения, изготовлен из стали S500MC, настил основания - 6 мм, панели боковых бортов - 5 мм;

- задний борт на верхней навеске с автоматическим открыванием при подъёме платформы;

- подъёмное устройство платформы гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности, управление из кабины автомобиля;

- пологование с намоткой: а) автоматическое, б) ручное.

- материал рамы: сталь 09Г2С, материал полок лонжерона и усилителей дышла: сталь S700 толщиной 10 мм.

- тент с каркасом и наматывающим устройством, площадка с лесенкой, крючок для тентования.

- тормозная система прицепа барабанного типа с ABS SORL.

- оси и подвеска BPW  9 тн. 1-я ось подъёмная.

- опрокидывающее устройство: гидроцилиндр HYVA/А.М.Р с питанием от системы автомобиля. Управление подъёмом кузова осуществляется системой автомобиля.

- электрооборудование LED производства ERMAX (BPW).

- боковая защита, задний брус безопасности и светоотражающая маркировка в соответствии с правилами ЕЭК ООН.

- противооткатные упоры 2 шт.

- запасное колесо, кронштейн крепления колеса с лебедкой под рамой.

- крепления шанцевого инструмента.

- механизм крепления кузова HYFIX.

- сцепная петля дышла 57,5 мм.

- опорное устройство.

- односкатная ошиновка. Шины Кама   385/65 R22,5, стальные диски ЧКПЗ 6+1

- крыло на каждое колесо производства BPW, брызговики на крыльях задней оси.

- полная дробеструйная обработка перед окраской.

цвет по желанию заказчика.

.